基于润和Neptune开发板的键盘蓝牙模块DIY指南

项目简介

这个项目适合：

- 有线usb键盘升级蓝牙键盘，改造后键盘有线/蓝牙模式只能二选一。

- 支持BLE 4.2协议，可向下兼容旧BLE版本，如: BLE 4.0。

- 支持HID协议（Human Interface Device），理论上支持键盘、鼠标、控制杆、游戏手柄等USB设备。

V0.1版本特性：

- 基于OpenHarmony V1.0版本

- USB键盘升级蓝牙键盘

- 支持一个设备、4种OS（鸿蒙、Windows、 Linux、 安卓）

ToDo List:

- V0.2版本

- 支持锂电

- 支持2个设备自由切换，4种OS（鸿蒙、Windows、Linux、安卓）

- OpenHarmony升级至V1.1.0 LTS版本

- V0.3版本

- 支持5个设备自由切换

- 支持5种OS（鸿蒙、Windows、Linux、安卓、IOS）

- V0.5版本

- 支持鸿蒙OS一碰连

软件准备(官网下载链接)：

- 串口驱动：http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html

硬件准备(购买链接)：

- 润和Neptune开发板

- CH9350 HID转UART板（以下简称CH9350板）

- 杜邦线4根

- Type-C电源线一根（需自备）

- 快速上手

拿到开发板后，简单连接，上手即玩。

- 注册

- 打开网址：https://gitee.com/ ，点击注册，如图：

发送验证码：

填写验证码和密码后，点击“立即注册”，如图：

注册成功，如图：

- 点赞

打开该链接：

https://gitee.com/openharmony-sig/vendor_oh_fun/tree/master/hihope_neptune-oh_hid

给码云上代码点赞，如图：

- 安装硬件

如下图所示，连接以下硬件：

- 润和Neptune开发板（单板）

- CH9350 板（单板）

- USB有线键盘

- 5v的USB电源(建议电脑USB口，以便执行后续烧写动作)

正确连接，上电后，如下两个灯常亮，按键盘任意键，号灯闪烁，如图所示：

- 连接蓝牙键盘

以Android手机为例：

- 从屏幕顶部下拉出配置快捷菜单。

- 长按蓝牙图标，打开蓝牙搜索。

- 查找设备“OpenHarmony_HID-***”并单击，如图：

已配对、连接后，如图：

- 打开安卓手机文本编辑器，键盘输入测试通过，按键盘Num Lock、 Caps Lock和Scroll Lock指示灯正确，如图：

- 固件更新升级

快速上手之后，如果需要升级固件，请按照本章流程操作。

1.2 下载

- 下载

打开该链接:

https://gitee.com/openharmony-sig/vendor_oh_fun/tree/master/hihope_neptune-oh_hid

点击下载ZIP，如图：

- 解压

请解压“openharmony-sig-vendor_oh_fun-master.zip”，完成解压后如图：

1.3 安装USB串口(CH340)驱动

- 将Neptune开发板通过Type_C 电源线连接到电脑的usb接口，如图：

- 在网上下载串口驱动

串口驱动路径：http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html

- 进入浏览器的下载目录，双击：CH341SER.EXE，如图：

- 出现驱动安装(X64)界面后，点“安装”，如图下图所示。

注意，若提示“安装失败”，请点击“卸载”，再点击“安装”。

- 若驱动安装成功,则如下图所示：

- 搜索“设备管理器 -> 端口 -> USB-SERIAL CH340(COM*)”，需要记住COM*，每台设备的不一样，如图：

注意：假如端口没显示，请拔掉usb口再插上。

1.4 烧写OpenHarmony固件

- 使用“SecureCRT”工具烧写固件，双击：“SecureCRTPortable.exe”，如下图所示：

- 第一次打开，可能会弹出如下窗口，请选择“使用兼容性设置安装”，如图：

- 根据提示，安装完毕后，打开SecreCRT，如图：

- Protocal选择Serial，Flow Control不要勾选， 确保左侧设备管理器的USB-SERIAL和右侧SecureCRT的Port保持一致。另外，Baud rate选115200，配置好了，点击Connect，如图：

若连接成功，如下图所示：

- 鼠标点击SecureCRT窗口，后续“ESC + 开发板复位键RST”才能被捕获。

- 先按住PC的“ESC”键不放。

- 单击Neptune开发板的复位(RST)键。

- 当如下图所示 “cccccccccc”时,表示进入烧录状态，可松开PC键盘的“ESC”键。

- 选择“Transfer ->Send Xmoderm”，进入烧录界面，如图：

- 选择“\04_固件\OpenHarmony_HID_V0.1.img”，点击“Send”，如图：

烧录过程中，如下图所示，会显示烧录进度。

注意：过程中不要随便点击该该页面以免过程中断。

烧录完成后，如图所示，表示烧录成功：

- 单击Neptune开发板的复位（RST）键，退出烧录模式：